# ESP32 S3外设GPIO引脚分配与接线说明

适用于 ESP32-S3 N16R8 综合控制器项目

推荐结论：保留现有ST7789的GPIO8至GPIO12接线；LCD与RC522共享SPI时钟和MOSI；摇杆与MAX4466全部使用ADC1；IE14通过3.3V自动收发RS-485模块连接UART1；步进电机和RGB矩阵使用外部电源。此方案覆盖照片中确认的全部8类外设。

# 1 GPIO总分配表

| 外设 | 模块端 | ESP32-S3 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 摇杆 | VRx X | GPIO1 | ADC1模拟输入 |
| 摇杆 | VRy Y | GPIO2 | ADC1模拟输入 |
| MAX4466 | OUT | GPIO4 | ADC1模拟输入 |
| 摇杆 | SW KEY | GPIO5 | 按键输入，使用内部上拉 |
| EC11 | A | GPIO6 | 编码器脉冲输入 |
| EC11 | B | GPIO7 | 编码器脉冲输入 |
| ST7789 | CS | GPIO8 | LCD片选 |
| ST7789 | DC | GPIO9 | LCD数据命令选择 |
| ST7789 | RST | GPIO10 | LCD复位 |
| ST7789和RC522 | MOSI SDA | GPIO11 | 共享SPI数据输出 |
| ST7789和RC522 | SCK SCL | GPIO12 | 共享SPI时钟 |
| RC522 | MISO | GPIO13 | SPI数据输入 |
| RC522 | SDA SS | GPIO14 | RC522独立片选 |
| RC522 | RST | GPIO15 | RC522复位 |
| RS-485 | RO | GPIO18 | UART1 RX，自动收发模块 |
| RS-485 | DI | GPIO17 | UART1 TX，自动收发模块 |
| WS2812B | DIN | GPIO21 | RGB矩阵数据输出 |
| EC11 | KEY | GPIO38 | 旋钮按键输入 |
| ULN2003 | IN1 | GPIO39 | 步进电机线圈1 |
| ULN2003 | IN2 | GPIO40 | 步进电机线圈2 |
| ULN2003 | IN3 | GPIO41 | 步进电机线圈3 |
| ULN2003 | IN4 | GPIO42 | 步进电机线圈4 |
| PCA9685 | SDA | GPIO43 | I²C 数据线，扩展舵机与继电器控制 |
| PCA9685 | SCL | GPIO44 | I²C 时钟线，扩展舵机与继电器控制 |
| 直流电机驱动 | IN1 | GPIO47 | 方向与 PWM 调速输入 1 |
| 直流电机驱动 | IN2 | GPIO48 | 方向与 PWM 调速输入 2 |
| MG90S | SIGNAL | PCA9685 CH0 | 50 Hz 舵机 PWM 信号 |
| 两路继电器 | IN1 | PCA9685 CH1 | 继电器第 1 路开关控制 |
| 两路继电器 | IN2 | PCA9685 CH2 | 继电器第 2 路开关控制 |

# 2 SPI外设接线

## 2.1 ST7789 LCD

| ST7789 | ESP32-S3 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GND | GND | 公共地 |
| VCC | 3.3V | 逻辑与显示供电 |
| SCL | GPIO12 | SPI时钟 |
| SDA | GPIO11 | SPI MOSI |
| RST | GPIO10 | 复位 |
| DC | GPIO9 | 数据命令选择 |
| CS | GPIO8 | 片选 |
| BLK | 3.3V | 背光常亮 |

## 2.2 RC522 RFID

| RC522 | ESP32-S3 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 3.3V | 3.3V | 禁止接5V |
| GND | GND | 公共地 |
| SCK | GPIO12 | 与LCD共享 |
| MOSI | GPIO11 | 与LCD共享 |
| MISO | GPIO13 | RC522数据输出 |
| SDA SS | GPIO14 | 独立片选 |
| RST | GPIO15 | 复位 |
| IRQ | 不接 | 本项目不使用中断 |

# 3 操控与声音输入

## 3.1 双轴摇杆

| 摇杆 | ESP32-S3 | 配置 |
| --- | --- | --- |
| VCC | 3.3V | 不得使用5V供电 |
| GND | GND | 公共地 |
| X | GPIO1 | ADC1 |
| Y | GPIO2 | ADC1 |
| KEY | GPIO5 | INPUT_PULLUP，按下为低电平 |

## 3.2 EC11旋转编码器

| EC11 | ESP32-S3 | 配置 |
| --- | --- | --- |
| VCC | 3.3V | 模块供电 |
| GND | GND | 公共地 |
| A | GPIO6 | INPUT_PULLUP |
| B | GPIO7 | INPUT_PULLUP |
| KEY | GPIO38 | INPUT_PULLUP |

## 3.3 MAX4466麦克风

| MAX4466 | ESP32-S3 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| VCC | 3.3V | 确保输出不超过3.3V |
| GND | GND | 公共地 |
| OUT | GPIO4 | ADC1采样声音波形 |

MAX4466输出的是随声音变化的模拟波形。程序应在固定时间窗口内计算峰峰值或均方根，再换算为相对音量；它不能直接提供经过校准的分贝值。

# 4 输出模块接线

## 4.1 28BYJ-48与ULN2003

| ULN2003 | ESP32-S3 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| IN1 | GPIO39 | 电机相位1 |
| IN2 | GPIO40 | 电机相位2 |
| IN3 | GPIO41 | 电机相位3 |
| IN4 | GPIO42 | 电机相位4 |
| GND | 公共GND | 与ESP32-S3共地 |
| VCC | 外部5V | 不要接ESP32-S3的3.3V |

## 4.2 WS2812B RGB矩阵

| WS2812B | 连接位置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| DIN | GPIO21 | 建议经过74AHCT125电平转换 |
| 5V | 外部5V电源 | 根据LED数量选择足够电流 |
| GND | 公共GND | 外部电源与ESP32-S3必须共地 |

GPIO21到DIN附近建议串联约330欧姆电阻。

矩阵5V与GND之间建议并联约1000微法电解电容。

8乘8矩阵共有64颗LED，应在程序中限制最大亮度，不能由开发板3.3V引脚供电。

## 4.3 PCA9685 PWM 扩展板

PCA9685 用于为 MG90S 提供稳定的 50 Hz PWM，并为两路继电器提供开关信号。GPIO43、GPIO44 从默认 UART0 改作 I²C；串口调试使用 USB CDC。

| PCA9685 | 连接端 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| VCC | ESP32-S3 3.3V | PCA9685 逻辑电源 |
| GND | 公共 GND | 与 ESP32-S3 及所有外部电源共地 |
| SDA | GPIO43 | I²C 数据线 |
| SCL | GPIO44 | I²C 时钟线 |
| V+ | 外部 5V | MG90S 舵机电源，不接 ESP32-S3 3.3V |

## 4.4 MG90S 舵机

| MG90S | 连接端 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 棕色线 GND | 公共 GND | 外部 5V 与 ESP32-S3 必须共地 |
| 红色线 VCC | PCA9685 V+ | 使用稳定的外部 5V 供电 |
| 橙色线 SIGNAL | PCA9685 CH0 | 50 Hz PWM 角度控制 |

## 4.5 两路继电器模块

继电器模块应选择支持 3.3V 控制信号的型号。若模块带 JD-VCC，应按照模块说明分开连接线圈电源与逻辑电源。

| 两路继电器 | 连接端 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| VCC | 外部 5V | 继电器模块电源 |
| GND | 公共 GND | 与 ESP32-S3 和 PCA9685 共地 |
| IN1 | PCA9685 CH1 | 第 1 路继电器控制 |
| IN2 | PCA9685 CH2 | 第 2 路继电器控制 |

## 4.6 直流电机驱动模块

直流电机必须经过图示双输入驱动模块连接。GPIO47、GPIO48 支持方向控制与 PWM 调速，电机电源电压按电机和驱动模块额定值选择。

| 直流电机驱动 | 连接端 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| VCC | 外部电机电源正极 | 不得由 ESP32-S3 GPIO 供电 |
| GND | 公共 GND | 与 ESP32-S3 共地 |
| IN1 | GPIO47 | 方向与 PWM 调速输入 1 |
| IN2 | GPIO48 | 方向与 PWM 调速输入 2 |
| OUT1 / OUT2 | 直流电机两端 | 交换两端可改变默认转向 |

# 5 IE14 Modbus RTU传感器

IE14使用DC 12至24V供电和RS-485通信，不能把A、B线直接接到ESP32-S3。本方案使用3.3V逻辑兼容的自动收发RS-485模块：GPIO17连接DI/TX，GPIO18连接RO/RX，不使用DE/RE方向控制，GPIO16释放为备用引脚。

| 连接端 | 连接端 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ESP GPIO17 TX | 自动收发器 DI / TX | UART1 发送 |
| ESP GPIO18 RX | 自动收发器 RO / RX | UART1 接收 |
| 收发器A | IE14 A | RS-485差分线 |
| 收发器B | IE14 B | RS-485差分线 |
| 外部12至24V | IE14电源 | 禁止接ESP32-S3供电脚 |

向商家索取设备地址、波特率、校验方式和Modbus寄存器表。

距离较长时使用双绞线，并根据总线长度和拓扑考虑120欧姆终端电阻。

实验室短距离测试可共地；工业现场优先使用隔离型RS-485模块。

# 6 供电与安全要求

| 设备 | 推荐供电 | 关键要求 |
| --- | --- | --- |
| ESP32-S3 | USB或稳定5V输入 | 不得承载电机和大功率LED电流 |
| ST7789 | 3.3V | 按当前屏幕模块接法 |
| RC522 | 3.3V | 禁止5V |
| 摇杆 EC11 MAX4466 | 3.3V | 保证GPIO输入不超过3.3V |
| ULN2003和28BYJ-48 | 外部5V | 与ESP32-S3共地 |
| WS2812B矩阵 | 外部5V | 按LED数量配置电源容量 |
| IE14 | 外部12至24V | 通过RS-485收发器通信 |
| PCA9685 | 逻辑 3.3V，V+ 外部 5V | 逻辑电源与舵机电源分开 |
| MG90S | 外部稳定 5V | 禁止由 ESP32-S3 3.3V 引脚供电 |
| 两路继电器 | 外部 5V | 确认支持 3.3V 控制电平 |
| 直流电机与驱动 | 按额定电压外部供电 | 电机电流不得经过 ESP32-S3 |

接线顺序建议：先断电完成信号线和公共地连接，检查供电电压与极性，再分别给ESP32-S3、5V负载和12至24V传感器上电。

# 7 应避免使用的GPIO

| GPIO范围 | 原因 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| GPIO19 GPIO20 | 原生USB D-和D+ | 保留用于USB烧录和调试 |
| GPIO26至GPIO32 | 通常由Flash或PSRAM占用 | 不要连接外设 |
| GPIO33至GPIO37 | N16R8八线PSRAM可能占用 | 不要连接外设 |
| GPIO0 GPIO3 GPIO45 GPIO46 | 启动配置引脚 | 避免外设在上电时改变电平 |
| GPIO43 GPIO44 | 原为默认 UART0，本方案改作 PCA9685 I²C | 串口调试使用 USB CDC，GPIO43 为 SDA，GPIO44 为 SCL |

# 8 后续扩展

GPIO47和GPIO48暂时保留，可用于后续继电器、舵机或状态指示。如果同时增加两路继电器、舵机和直流电机驱动，建议重新统一规划，并考虑使用I/O扩展器，避免占用启动配置脚。